Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»

кафедра информационных систем

ОТЧЕТ

по практической работе №3

по дисциплине “ИКСиС”

Тема: “Математическое моделирование и расчет ВВХ систем множественного доступа”

Выполнил:  Лобачев Иван Максимович

Группа:  № 3374

Вариант: № 93

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Изучить принципы математического моделирования систем множественного доступа и расчета их основных вероятностно-временных характеристик на примере системы с СВД.

Исходные данные

rпр (бит) - длина преамбулы = 16

rф(бит) - длина флага = 8

rу(бит) - длина поля управления = 16

rкр (бит) - число контрольных разрядов = 16

k (бит) - длина пакета = 128

nкв (бит) - длина квитанции = 16

N - число станций в сети = 26

Vc (бит/c) - скорость передачи в сети = 2.1*10^9

D (км) - длина канала = 2.0

p - вероятность ошибки в канале = 0

кг - коэффициент готовности канала данных = 1

qб - вероятность отсутствия блокировок = 1

tдкк (мс) - время декодирования кадра = 0.4

tдккв (мс) - время декодирования квитанции = 0.12

Tдоп (с) - среднее допустимое время старения = 2.1

Физическая структура заданной сети

Синхронно-временной доступ (СВД) - это метод управления общим каналом связи, при котором время работы делится на повторяющиеся циклы. Каждый цикл, в свою очередь, разделён на фиксированные временные интервалы (окна), закреплённые за конкретными рабочими станциями. В своём интервале станция имеет эксклюзивное право на передачу кадра. Если в момент её окна передавать нечего, канал простаивает. Метод предполагает, что все станции генерируют пакеты одинаковой длины и интенсивности, образующие простейший поток.

Заданный формат кадра

rа = 9 бит

nк = 193 бит

tк = 92 нс

tкв = 7.6 нс

tpij = 9.5 мкс

Tок = 539 мкс

Математическая модель

СМО M/G/1/∞/FIFO, то есть:

- Пуассоновский входной поток (M),

- Произвольное распределение времени обслуживания (G),

- один канал обслуживания,

- бесконечная очередь,

- дисциплина FIFO.

Уравнение для ПЛС времени ожидания W(s)

ПЛС времени обслуживания B(s)

Загрузка системы

Вероятность своевременной доставки Q

Cреднее время задержки кадра

Информационная скорость сети ОП

Интенсивность потока пакетов

Информационная скорость сети РВ

Формулы для расчёта ВВХ

Вероятность своевременной доставки (Q)

Q(λ) = (W(s)*B(s)) при s = 1/Tдоп = (s*(1-λ*N*Tок)*e^(-s*N*Tок))/(s-λ+λ*e^(-s*N*Tок)) при s = 1/Tдоп

N*Tок = 26*0.000539 = 0.014014 с

s = 1/2.1 = 0.47619 1/с

B(s) = e^(-s*N*Tок) = e^(-0.47619*0.014014) = 0.99335

Итоговая формула для вероятности:

Q(λ) = (0.47619*(1-λ*0.014014)*0.99335)/(0.47619-λ+λ*0.99335) = (0.47290*(1-0.014014λ))/(0.47619-0.00665λ)

Среднее время задержки при передаче кадра

t(λ) = - d(W(s)*B(s))/ds при s = 0

После преобразований получаем:

t(λ) = (N*Tок-((N*Tок)^2*λ)/2)/(1-λ*N*Tок)

N*Tок = 0.014014 с

(N*Tок)^2 = 0.00019639 с^2

(N*Tок)^2 / 2 = 0.000098195 с^2

Итоговая формула для времени задержки:

t(λ) = (0.014014-0.000098195*λ)/(1-0.014014*λ)

Информационная скорость сети (общего применения - ОП):

Rс(λ) = k*N*λ = 128*26*λ = 3328*λ бит/с

Информационная скорость сети реального времени (РВ):

Rс^РВ(λ) = Rс(λ)*Q(λ) = 3328*λ*(0.47290*(1-0.014014λ))/(0.47619-0.00665λ)

Пример расчёта ВВХ для λ = 50 пак/с

Q = (0.47290*(1-0.014014*50) )/(0.47619-0.00665*50) = (0.47290*(1-0.7007))/(0.47619-0.3325) = (0.47290*0.2993)/0.14369 = 0.985 = 98.5%

t = (0.014014-0.000098195*50 )/(1-0.014014*50) = (0.014014-0.00490975 )/(1-0.7007) = 0.00910425/0.2993 = 0.03042 с = 30.4 мс

Rс = 3328*50 = 166400 бит/с = 166.4 Кбит/с

Rс^РВ = 166400*0.985 = 163904 бит/с = 163.9 Кбит/с

Расчет ВВХ

Максимальное значение эргодичности (предельная нагрузка):

λmax = 1 / (N*Tок) = 1/0.014014 = 71.35 пак/с

Расчет для λmax = 71.35 пак/с:

Q(λ) = (0.47290*(1-0.014014*λ))/(0.47619-0.00665*λ) = 0%

t(λ) = (0.014014-0.000098195*λ)/(1-0.014014*λ) = (стремится к бесконечности)

Rс(λ) = 3328*λ = 237.4 Кбит/с

Rс^РВ(λ) = 3328*λ*(0.47290*(1-0.014014*λ))/(0.47619-0.00665*λ) = 0 бит/с

Расчет для λ = 50 пак/с:

Q(λ) = (0.47290*(1-0.014014*λ))/(0.47619-0.00665*λ) = 98.5%

t(λ) = (0.014014-0.000098195*λ)/(1-0.014014*λ) = 30.42 мс

Rс(λ) = 3328*λ = 166.4 Кбит/с

Rс^РВ(λ) = 3328*λ*(0.47290*(1-0.014014*λ))/(0.47619-0.00665*λ) = 163.9 Кбит/с

Графики ВВХ

Рис.1		Среднее время задержки передачи кадра 			t(λ)

Рис.2		Вероятность своевременной доставки			Q(λ)

Рис.3 		Информационная скорость сети 	  			Rс(λ) и Rс^РВ(λ)

Вывод

На основе принципов математического моделирования СМО удалось рассчитать основные вероятностно-временные характеристики на примере системы с синхронно-временным доступом.

При увеличении интенсивности λ среднее время задержки передачи кадра возрастает и стремится к бесконечности при интенсивности, близкой к максимальному значению эргодичности.

Вероятность своевременной доставки кадра при нулевой интенсивности потока равна 1, при увеличении λ вероятность уменьшается до нуля в точке максимального значения эргодичности.

Информационная скорость сети общего применения линейно возрастает с увеличением интенсивности потока.

Скорость сети реального времени при увеличении интенсивности возрастает до 163.9 Кбит/с и убывает до нуля в точке максимального значения эргодичности.